Přenosná hydraulická ohýbačka trubek ROT-1A

Popis

Přenosná hydraulická ohýbačka trubek s tuhou konstrukcí se používá pro ohýbání železných trubek, nerezových trubek, trubek z barevných kovů apod. Skládá se z hydraulické pracovní jednotky/válce, ovládací hydraulické pumpy s pákou, držáku rolen, dvou rolen a sady tvarových opěrek. Charakterizuje ji snadná a rychlá vyměnitelnost tvarových opěrek pro různé průměry trubek. Ohýbání trubek se provádí bez velké fyzické námahy.

Kvalitní hydraulika a robustní konstrukční provedení zajišťují vysokou provozní spolehlivost a životnost bez nutnosti náročnější údržby.

Parametry

Parametry:

| max. ohýbací síla max. zdvih pístu ohýbací matrice / Ø trubek rozsah ohýbání hmotnost | 6 t 150 mm 1/2", 3/8", 3/4", 1" Ø 16-33 mm 17 kg |
| --- | --- |

1 Píst pumpy

2 Uzávěr tlaku oleje

3 Plnicí otvor oleje

4 Uložení hydraulického pístu

5 Rukojeť

6 Horní držák rolen

7 Rolna

8 Tvarová opěrka

9 Dolní držák rolen

10 Hydraulický válec

11 Uchycení rukojeti

12 Výsuvný píst

Bezpečnostní upozornění

- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.

- Se zařízením nepracujete ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách.

- Podlaha musí být rovná, pevná, bez nečistot.

- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.

- Nedávejte nohy nebo ruce do prostoru ohybu.

- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než pro který je určeno.

- Se zařízením nepracujete pod vlivem alkoholu nebo omanných látek.

- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. Nezasahujte do konstrukce zařízení.

- Zařízení nepoužívejte, jestliže zjistíte jeho poškození.

- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda jsou pevně dotaženy všechny šrouby.

- Zařízení nepřetěžujte. Zařízení nepoužívejte pro trubky, jejichž šířka, tloušťka a pevnost je větší než dovolují technické parametry zařízení.

- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.

- Zařízení není určeno pro práci pod vodou ani ve vlhkém prostředí.

- Stopový únik kapaliny z hydraulické pumpy je standardní vlastností každé hydraulické pumpy a není nijak na závadu činnosti. Její úbytek je nutno průběžně doplňovat.

- Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický.

- Před začátkem práce zkontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti odstraňte.

- Nikdy nepřekračujte maximální zatížení hydraulického válce. Nepřekračujte maximální vysunutí pístnice.

- Pokud zařízení nepoužíváte, uložte ho na suchém místě mimo dosah dětí.

Obsluha

Hydraulickou ohýbačku vyjměte z obalu a postavte na pracovní místo. Umístění volte vhodně v závislosti na bezpečnost práce a dostatek místa pro obsluhu.

Před použitím zařízení zkontrolujte hladinu oleje ve válci. Pokud je ho nedostatek, doplňte ho.

- Utáhněte uzávěr tlaku oleje, jinak se nebude zvyšovat tlak.

- Odklopte horní držák rolen.

- Nasaďte tvarovou opěrku odpovídající velikosti trubky. Průměr ohýbané trubky musí být stejný jako průměr otvoru v tvarové opěrce, jinak bude trubka zdeformovaná a zařízení se může poškodit. Šev svařované trubky by neměl být přímo na straně tvarové opěrky.

- Rolny instalujte do otvoru ve spodním držáku do požadované vzdálenosti od středu tak, abyste docílili požadovaného úhlu.

- Namažte dotykové plochy rolen, tvarovou opěrku a trubku, která má být ohýbána, vhodným mazivem.

- Umístěte trubku mezi rolny a tvarovou opěrku.

- Přiklopte horní držák rolen.

- Utáhněte vypouštěcí ventil a začněte pumpovat rukojetí. Píst se pohybuje směrem vpřed a tvarová opěrka tlačí do materiálu.

- Po ohnutí trubky do požadovaného tvaru povolte vypouštěcí ventil. Píst s tvarovou opěrkou se automaticky vrátí zpět přes vratnou pružinu ve válci do výchozí polohy.

- Otevřete horní držák rolen a vyjměte ohnutou trubku.

Údržba

- Zařízení udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu zařízení, mohou způsobit

jeho poškození.

- Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.

- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.

- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.

- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.

- Olej měňte v závislosti na intenzitě používání. Při občasném použití 1x ročně, při intenzivním 1x za měsíc.

- Před doplňováním, kontrolou nebo výměnou oleje vždy řádně otřete i okolí plnících / výpustných otvorů. Tím se omezí možnost vniknutí nečistot do hydraulického systému. Nečistoty podstatně snižují životnost zařízení a mohou způsobit jeho nenávratné poškození.

Přenosná hydraulická ohýbačka trubek s tuhou konstrukcí a ohýbací silou 6 t. Používá se pro ohýbání železných trubek, nerezových trubek, trubek z barevných kovů apod. Skládá se z hydraulické pracovní jednotky/válce, ovládací hydraulické pumpy s pákou, držáku rolen, dvou rolen a sady tvarových opěrek. Charakterizuje ji snadná a rychlá vyměnitelnost tvarových opěrek pro různé průměry trubek. Ohýbání trubek se provádí bez velké fyzické námahy.
Kvalitní hydraulika a robustní konstrukční provedení zajišťují vysokou provozní spolehlivost a životnost bez nutnosti náročnější údržby.