Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní a operační instrukce. Přečtěte si jej pozorně před prvním použitím stroje a uložte ho na bezpečné místo pro pozdější potřebu. Tato část návodu je nedílnou součástí originálního návodu, dodávaného se strojem.

Charakteristika produktu

START UP 80 byl navržen pro nabíjení mnoha druhů SLA (bezúdržbových, olověných, kyselinových)  baterií 12V  o kapacitě 45 až 170Ah. Skrývá v sobě tři funkce – startér, nabíječka, tester – 12V.

FUNKCE – TESTER 12V

Pokud autobaterie nedodává potřebné napětí a proud poslouží START UP 80 jako tester.

Změříte okamžitý stav nabití autobaterie. Integrovaný voltmetr vás informuje o stupni dobití třemi diodami.

- červená – menší než 12,3V: je potřeba baterii dobít

- oranžová – hodnota dobití mezi 12,3V a 12,6V: střední nabití

- zelená – hodnota dobití je větší než 12,6V

FUNKCE – NABÍJEČKA 12V

Základní kroky:

- provádějte dobíjení v dobře větrané místnosti

- odstraňte zátky u článků autobaterii a překontrolujte hladinu kapaliny v článku  a očistěte články

- překontrolujte, zda je kapacita a hodnota napětí autobaterie shodná s hodnotami nabíječky

Připojení a odpojení konektorů:

- připojte konektory při vypnuté nabíječce

- připojte kleště + červený  – černý  na  konektory autobaterie, dbejte aby byla polarita dodržena

- jako první připojte konektor, který není ukostřen

- připojte konektor, který je ukostřen na kostru automobilu

- přepněte spínač do polohy CHARGE (dobíjení)

- připojte zástrčku nabíječky do zásuvky 220V

- po dobití autobaterie:

-	odpojte zástrčku ze zásuvky 220V

- odpojte nabíjecí kleště od autobaterie

Automatické nabíjení autobaterie

Tři diody –červená, oranžová a zelená označují průběh a stupeň dobití autobaterie:

- dvě diody-červená a oranžová označují průběh dobíjení

- při 14,8V se rozsvítí zelená dioda a označuje dobitý stav autobaterie, dobíjení se automaticky vypne

Tato funkce umožňuje dobíjení autobaterií bez jakéhokoliv rizika poškození autobaterie. Pokud při nabíjení stále svítí červená a oranžová dioda až 24 hodin, znamená to, že autobaterie je sulfatizovaná (poškozená).

FUNKCE – POMOCNÝ  START

Prioritní použití:

- neodpojujte kontakty vozidla od autobaterie, při startování s připojenou autobaterií nemůže dojít k poškození elektroniky vozidla

- startování musí být přerušované

Připojení a odpojení:

Překontrolujte odpojení hlavního napájecího kabelu od zásuvky.

- připojte kleště + červený  – černý  na  konektory autobaterie, dbejte aby byla polarita dodržena

- přepněte do polohy BOOST (pomocné startování)

- připojte zásuvku do napájecí sítě 220V

- nechte baterii dobíjet cca 10 min, toto přednabití je nezbytné pro potřebnou energii pro startování

- otočte startovacím klíčkem, tím aktivujete startovací funkci, tato funkce zajišťuje potřebnou část energie ke startu motoru vozidla, startujte v krátkých intervalech - 6 s

- pokud motor nenastartujete po deseti cyklech opakujte start po opětovném dobití autobaterie ( nechte dobíjet 10min)

POZOR: pokud motor nenastartujete ani po opakování celého cyklu, je třeba autobaterii dobít delší čas, nebo je autobaterie sulfatizovaná nebo jinak znehodnocená

- odpojte zástrčku ze zásuvky 220V

- odpojte kontakty kleští od autobaterie

OCHRANA:

Tento produkt byl vyvinutý s ochrannými prvky proti nežádoucím zkratům:

- nabíjecí kleště mají izolační ochrannou vrstvu

- při záměně polarity  (přepólování) se rozezní alarm

- změna polarity není pro nabíječku nebezpečná, nabíječka je vybavená jištěním proti tomuto případu

- nabíječka je chráněna proti velké intenzitě přepětí při špatné činnosti baterie nebo motoru (alternátoru)

- tepelná ochrana: při zapůsobení tepelné ochrany nabíječka vypne (chlazení je potom kolem 1/4 hod)

SULFATIZACE  BATERIÍ  - START – NAPÁJENÍ:

START UP 80 není vybaven detekcí sulfatizované autobaterie.

Vaše autobaterie je zničena když:

- nabíjení probíhá 24 hodin, stále svítí červená a oranžová dioda

- pokud nabíjecí režim indikuje, po několika sekundách, že je vaše baterie nabitá, ale po jejím užití se zjistí, že není nabitá

● Nepoužívejte nabíječku jako přídavný zdroj energie. Je zakázáno odebírat proud z baterie pokud je baterie připojena k nabíječce.

● Vaše nabíječka musí být připojena na výstup spojený se zemí

● Nabíječka musí být instalována tak, aby byla hlavní zástrčka dostupná

● Nepokoušejte se nabíjet baterie, které k tomu nejsou určené.

● Používejte nabíječku v dobře větraných prostorách a dbejte, aby nebyly v její blízkosti jiskry.

● Dodržujte pořadí uvedeného připojení .

● Kontrolujte pravidelně nabíječku , zvláště přívodní kabel, zástrčku a pouzdro, aby nedošlo k poškození. Pokud je nabíječka poškozená, nesmí být používána, dokud neproběhne její oprava.

● V případě, že dojde k poškození hlavního přívodního kabelu, okamžitě ukončete používání nabíječky. Pošlete ji do autorizovaného servisu, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu.

● Neotevírejte produkt. Všechny opravy nebo pokusy o opravy neprováděné odborným servisem  společnosti GYS vedou ke zrušení záruky produktu a zodpovědnosti společnosti GYS za tento produkt.

● Nabíječka nesmí být používána jako hračka dětí nebo používána dětmi či nesvéprávnými osobami bez dozoru dospělých.

● Nevhazujte nabíječku do běžného odpadu - zajistěte odbornou likvidaci.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ :

GYS prohlašuje, že nabíječka - tester – starter  popsaný v tomto návodu : START´UP 80 je ve shodě s pokyny následujících evropských norem :

- nařízení nízkého napětí : 2006/95/CE z 12/12/2006

- EMC nařízením : 2004/108/CE z 15/12/2004-03/05/1989

Tato shoda respektuje standardy :

- EN 60335-2-29

- EN 55014-1-2

CE značka byla přidána v prosinci 2008.

01/12/08								 Nicolas BOUYGUES

Société GYS President Directeur General

134 BD des Loges

53941 Saint Berthevin

GYS China

669 Lianyou road, Minhang

201107 Shangai - China

## Poskytnutí záruky

Obsahem záruky je zodpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami. Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční době, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje, nebo servisní organizací pověřenou výrobcem. Doba záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Výrobce tuto lhůtu prodlužuje na 24 měsíců. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven. Podmínkou platnosti záruky je aby byl  stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen. Při údržbě stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce. V záruční době nejsou dovoleny jakékoliv úpravy nebo změny na přístroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady, a to u výrobce nebo prodejce. Pro účely reklamace je třeba vždy se strojem doložit i tento záruční list. Pokud nebude takto prokázán datum prodeje, nebude záruka uznána a stroj bude opraven na účet provozovatele. Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na servisní středisko.

Záruční a servisní opravy

Záruční opravy provádí dovozce nebo jím autorizované servisní organizace.

Provádění záručních oprav:  Zašlete reklamovaný stroj přepravní službou nebo jej předejte přímo na  adrese firmy META WELD s.r.o., K. Marxe 798, 434 01 MOST, tel/fax: 476 108 062

Obdobným způsobem postupujte i v případě  pozáručních oprav.

ZÁRUČNÍ  LIST

Název stroje:                                 START UP 80

Datum prodeje:

Záruční doba stroje:                          24 měsíců od data prodeje

Záruční podmínky jsou uvedeny v návodu k obsluze a údržbě v článku Servis.

Dovozce: META WELD s.r.o.,  K.Marxe 798,   434 01  MOST,    tel/fax: 476 108 062

| Datum nahlášení opravy | Datum provedení opravy | Číslo montážního listu | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |