Ruční ohýbačka trubek ROT-25S

Upozornění

Před použitím zařízení si pečlivě pročtěte tento návod k obsluze.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Popis

Praktická ruční ohýbačka trubek se používá pro ohýbání železných trubek, nerezových trubek, trubek z barevných kovů apod. při montážích sanitární techniky, topení, klimatizace, výrobě hydrauliky atd.

Dodává se jako sada v plastovém kufru.

Charakteristika:

- skládá se z pákové ohýbací jednotky (k instalaci na pracovní stůl apod.), páky a sady ohýbacích opěrek/matric

- má stabilní, tuhou konstrukci

- umožňuje snadnou a rychlou výměnu tvarových opěrek pro různé průměry trubek,

- garantuje zhotovení přesných ohybů, např. při ohýbání tenkostěnných měděných trubek v souladu s normou DIN EN 1057

Parametry:

ohýbání trubek Ø 10 mm - Ø 25 mm

síla stěn trubek 0,8 - 2,0 mm

ohýbací matrice/průměry trubek 10-12-14-16-19-22-25 mm (3/8"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1")

rádius ohýbacího segmentu 3/8" - 42mm, 1/2" - 50.5mm, 9/16" - 55.5mm, 5/8" - 68.5mm, 3/4" - 77mm, 7/8"- 98.5mm, 1"- 97mm

hmotnost 28 kg

Bezpečnostní opatření

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.

- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.

- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.

- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.

- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.

- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.

- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.

- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv apod.).

- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.

- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.

- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. Zařízení nepoužívejte v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.

- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.

- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.

- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.

- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.

- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.

- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.

- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se zařízení přetěžovat či příslušenství s malým výkonem a používat pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.

- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.

- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.

- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.

- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.

- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

- Chraňte přístroj před nárazy a pádem. Po skončení práce ho uložte zpět do kufříku.

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

- Nářadí nikdy neupínejte do svěráku.

- Mějte zpracovávaný předmět pevně uchycený a buďte nanejvýše opatrní při manipulaci s ním nebo při jeho uvolňování.

- Ohýbání, stříhání, stáčení:

- Zařízení stabilně upevnit k podlaze nebo pracovnímu stolu, který bude stabilní při působení ohybových sil.

- U pákových ohýbaček dbát na správné vyvážení ohýbacího mechanismu. Rukojeť ohýbací čelisti se musí po uvolnění vracet do horní polohy.

- Před ohýbáním označit místa ohybu a materiál řádně upevnit přitažením upínací čelisti.

- Zařízení nepoužívejte pro plechy, jejichž šířka, tloušťka a pevnost je větší než povolují technické parametry. Nepoužívejte pro kalené nebo vytvrzené materiály.

- Při práci se nedotýkejte převodového mechanizmu, abyste se vyhnuli případnému úrazu.

- Nedávejte ruce do prostoru ohybu, nebo střihu.

Schéma zařízení

1. Základna

2. Hlavní osa

3. Pohyblivá deska

4. Ohýbací segment

5. Zajišťovací segment

6. Šroub

7. Opěrný válec

8. Blokovací šroub s maticí

9. Držák válce

10. Nastavitelná tyč

11. Nastavovací matice

12. Pracovní rameno

13. Rukojeť pro obsluhu

14. Zajišťovací matice

15. Zajišťovací matice

16. Zajišťovací matice

Obsluha

- Upevněte základnu (1) na dostatečně pevnou pracovní desku, konstrukci apod.

- V závislosti na parametrech ohýbané trubky vyberte správný ohýbací segment (4) a opěrný válec (7).

- Pro správné používání vložte segment (4) na hlavní osu (2). Nainstalujte zajišťovací segment (5), nastavte pohyblivou desku (3) na hlavních osách, upevněte a utáhněte šrouby.

- Pohyblivou desku (7) natočte do polohy válcem těsně za zajišťovací segment (5) (začátek ohybu). Pomocí matice (11) nastavte držák s válcem (7,9) těsně k trubce. Vložte připravenou trubku mezi segment a válec, prostrčte otvorem v zajišťovacím segmentu (5) do vzdálenosti podle potřeby provedení ohybu. Spojte pracovní rameno (12) s rukojetí (13).

- Pohybem rukojeti (13) proveďte ohyb v rozsahu požadovaného úhlu (max. 180°).

- Po dokončení uvolněte zajišťovací segment (5) šroubem (6) a vyjměte trubku.

Doporučení:

Pro snížení tření během ohýbání doporučujeme potřít styčné plochy olejem.

Údržba

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.

- Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.

- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.

- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.

- Pracovní plochy mechanizmů pravidelně dle potřeby namažte vhodným mazivem.

- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.

- Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojů.

- Před každým použitím kontrolujte upevňovací prvky, zda nevykazují stopy opotřebení nebo poškození.

- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.

- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Likvidace

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

Záruka

- Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.

- Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.

- Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit platný doklad o koupi.

- Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.

- Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.