## Pneumatické sponkovačky

##### Pneumatické hřebíkovačky

Pneumatická sponkovačka „KN 14“

# 40088

Pneumatická sponkovačka „KN 26“

# 40087

Pneumatická sponkovačka „KN 40“

# 40252

Pneumatická sponkovačka /hřebíkovačka „Kombi“

# 40220

Pneumatická hřebíkovačka „Junior“

# 40200

Pneumatická hřebíkovačka „Midi“

# 40212

Pneumatická hřebíkovačka „Profi“

# 40205

Güde GmbH & Co. KG

Birkichstraße 6

D-74549 Wolpertshausen

www.guede.com

Güde Scandinavia A/S

Engelsholmvej 33

DK-8900 Randers

www.guede.com

Guede Czech s.r.o

P.O.Box 8

Počernická 120

CZ-360 05 Karlovy Vary

www.guede.com

GÜDE Slovakia s.r.o

Podtúreň-Roveň 208

SK-033 01 Liptovský Hrádok

www.guede.com

CZ	    Návod k obsluze

Pneumatické sponkovačky

Pneumatické hřebíkovačky

Vážený zákazníku,

mnohokrát děkujeme za důvěru, kterou jste projevil nám a našemu výrobku. Koupí tohoto výrobku Güde jste se rozhodl pro vysoce kvalitní přístroj, který odpovídá aktuálnímu bezpečnostnímu standardu.

Dříve než však Váš přístroj uvedete do provozu, pročtěte si prosím v každém případě pozorně tento návod k obsluze. Stroj uveďte do provozu až poté, co si návod k obsluze kompletně přečtete a pochopíte jej. Tento návod k obsluze obsahuje důležité pokyny, jež jsou bezpodmínečně nutné pro bezpečný a bezporuchový provoz Vašeho stroje. Proto je uschovejte vždy u stroje.

Obsah

### Kapitola	Název											Strana

1		Objem dodávky										  2

2		Technické údaje										  3

3		Bezpečnostní pokyny 									  4

4		Uvedení do provozu								  	  6

5		Údržba a ošetřování									  7

6		Výměna náhradních dílů v prostoru válce							  7

7		Odstranění poruch									  8

- Objem dodávky

| Obj. č. | ### Označení | Přístroj | Ochranné brýle | Láhev s olejem | Spony (počet) | Hřebíky (počet) | Přenosný kufřík | Imbusový klíč | Měřicí pásmo | Návod k obsluze | Záruční list |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40088 | KN 14 |  |  |  | 1800 |  |  | 2 |  |  |  |
| 40087 | KN 26 |  |  |  | 4000 |  |  | 2 |  |  |  |
| 40252 | KN 40 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 40220 | Kombi |  |  |  | 1500 | 2000 |  | 2 |  |  |  |
| 40200 | Junior |  |  |  |  | 1000 |  | 2 |  |  |  |
| 40212 | Midi |  |  |  |  | 5000 |  | 2 |  |  |  |
| 40205 | Profi |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

- Technické údaje

| Objednací čísla |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40088 | 40087 | 40252 | 40220 | 40200 | 40212 | 40205 |
| Spotřeba vzduchu / proces | cca 0,5 l | cca 0,5 l | cca 0,5 l | cca 0,5 l | cca 0,5 l | cca 0,6 l | cca 0,6 l |
| Provozní tlak | min. 4 - max. 8 bar |  |  |  |  |  |  |
| Náplň spony/hřebíky | 100 spon | 100 spon | 100 spon | 100 hřebíků nebo 100 spon | 100 hřebíků | 100 hřebíků | 100 hřebíků |
| Délka Šířka Výška | 220 mm 44 mm 158 mm | 243 mm 55 mm 178 mm | 240 mm 60 mm 225 mm | 225 mm 56 mm 185 mm | 245 mm 52 mm 184 mm | 247 mm 62 mm 248 mm | 285 mm 76 mm 270 mm |
| Hmotnost | Cca 1,2 kg | Cca 1,2 kg | Cca 1,72 kg | Cca 1,2 kg | Cca 1,8 kg | Cca 1,45 kg | Cca 1,85 kg |
| Hlučnost | 103 dB(A) | 96,36 dB(A) | 95,47dB(A) | 88 dB(A) | 85 dB(A) | 100,5 dB(A) | 87 dB(A) |
| Vibrace m/sec ² ( EWG 89/392) | 1,70 | 1,80 | 1,95 | 1,85 | 1,80 | 1,90 | 1,95 |
| Dopor. průměr hadice (vnitřní) | 6 mm |  |  |  |  |  |  |
| Použitelné spony: Doporučujeme výlučně originální spony Güde | Použitelné spony: délka v mm/ obj. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/ 41810 8/ 41811 10/ 41812 12/ 41813 14/ 41814 | 10/ 41816 13/ 41817 19/ 41818 25/ 41819 | 22/ 41821 32/ 41822 40/ 41823 | 13/ 41820 22/ 41821 32/ 41822 40/ 41823 |  |  |  |
| Šířka zad spon | 12,8 mm | 5 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |  |  |  |
| Tloušťka spon | 0,54 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |  |  |  |
| Použitelné hřebíky: Doporučujeme výlučně originální hřebíky Güde | Použitelné hřebíky: délka v mm/ obj. č. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15/ 41850 25/ 41851 30/ 41802 40/ 41853 | 15/ 41850 25/ 41851 30/ 41852 | 15/ 41850 25/ 41851 30/ 41852 32/ 41802 40/ 41853 50/ 41854 | 32/ 41805 45/ 41806 50/ 41807 64/ 41808 |
| Ø hlavy hřebíků |  |  |  | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Tloušťka hřebíků |  |  |  | 1,05 mm | 1,05 mm | 1,05 mm | 1,6 mm |
| Potřebná kvalita vzduchu | Vyčištěný, bez kondenzátu a s olejovou mlhou (Doporučujeme provoz s mlhovým přimazávačem Güde, naše obj. č.: 41086 ) |  |  |  |  |  |  |
| Výkon kompresorů | Kompresory s min. 50 l/min plnicím výkonem (Doporučujeme Vám naše výkonné kompresory Güde ! ) |  |  |  |  |  |  |

- Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpodmínečně následující bezpečnostní pokyny:

| - Tento přístroj smí uvést do provozu jen vyškolené osoby. Nesmí se dostat do rukou dětí ! Před uvedením do provozu je třeba v každém případě přečíst celý tento návod k obsluze a dodržovat jej. | - Noste vždy ochranné brýle z tvrdého plastu | - Noste vždy chrániče uší |
| --- | --- | --- |

| Nikdy nepoužívejte vodík, kyslík, oxid uhličitý ani jiný plyn v lahvích jako zdroj energie tohoto přístroje, neboť to může vést k explozi a tudíž vážným úrazům. | - Přístroj noste v provozuschopném stavu jen za rukojeť a nikdy se stisknutým spouštěčem. Dbejte na to, abyste při práci neprobíjeli tenký materiál a aby přístroj neklouzal na rozích a hranách. | - Přístroj nikdy nespojujte s pneumatickou hadicí, jejíž tlak přesahuje 150 psi nebo 10,0 bar. |
| --- | --- | --- |

| - Vzduchové kompresory musí odpovídat požadavkům v ANSI B 19,3 1981 (US) „Bezpečnostní norma pro průmyslové kompresory“. Z tohoto důvodu doporučujeme používat výlučně originální kompresory Güde. | - Hadice musí být dimenzována na tlak min. 10,3 bar nebo 150 psi, minimálně však na 150 % maximálního tlaku v systému. | - Přístroj a přívodní hadice musí být opatřeny hadicovou spojkou tak, aby se tlak při odpojení spojovací hadice zcela vypustil. |
| --- | --- | --- |

| - Uzávěr lze pak naplnit jen tehdy, je-li přístroj již připojen k přívodu vzduchu. | - Přístroj se nesmí nikdy nepoužívat, pokud chybí pojistka, spoušť nebo pružiny a pokud jsou nepoužitelné nebo poškozené. Pojistku, spoušť a pružiny nikdy neodstraňujte. | - Před použitím tohoto přístroje zkontrolujte, zda jsou spoušť, šrouby a matice pevně utažené. |
| --- | --- | --- |

| Přístroj nesmí být žádným způsobem změněn bez povolení. | - Po použití a pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej vždy od přívodu vzduchu. | - Špičatou stranou přístroje nemiřte nikdy na sebe či jiné osoby. Přístroj držte tak, aby se hlava a tělo při možném zpětném rázu nemohly poranit. Přístroj nikdy nespouštějte, míříte-li do volného prostoru. |
| --- | --- | --- |

| - Spoušť lze položit jen na pracovní plochu, avšak nikdy na materiál, který je příliš tvrdý, aby spony resp. hřebíky mohly proniknout. | - Přístrojem nikdy nenastřelujte v šikmé poloze. Přístroj nikdy nespouštějte na místě, kde již je nastřelená spona či hřebík! | - Pojistku neposouvejte na pracovní plochu, když chcete nastřelovat. |
| --- | --- | --- |

| - Nenastřelujte příliš blízko okraji pracovní plochy. | - Zásobník se nesmí plnit, je-li spoušť nebo pojistka stlačena. | - Přístroj se nesmí používat, není-li opatřen výstražným pokynem. |
| --- | --- | --- |

| - Přístroj nepoužívejte, není-li vzduchotěsný nebo musí-li být opraven. | - Uživatel musí během aplikace a během obsluhy tohoto přístroje zaujímat stabilní postoj. | - Přístroj obsluhujte jen s doporučeným tlakem (cca 6 bar). |
| --- | --- | --- |

Uvedení do provozu

| - Špičatým koncem přístroje nemiřte nikdy na sebe či jiné osoby a spojte jej s hadicí pro přívod vzduchu. | - Stlačte napínací páku a zásobník posuňte dozadu, aby se otevřel. | - Do zásobníku vložte spony/hřebíky. Přístroj se nesmí plnit, je-li stlačena spoušť. |
| --- | --- | --- |

| Zásobník posuňte zpět, aby napínací páka zapadla. | - Pojistka musí být přiložena proti pracovní ploše. - K nastřelení spony/hřebíku zatáhněte za spoušť. | - Sejměte hadici pro přívod vzduchu, je-li uzávěr zablokovaný nebo chcete-li ukončit práci. |
| --- | --- | --- |

| - Stiskněte napínací páku a zásobník posuňte nahoru, aby se otevřel. | - Případně odstraňte zablokované spony či hřebíky. |
| --- | --- |

- Jakmile chcete pokračovat v práci, začnete s bodem 3 této kapitoly.

- Údržba a ošetřování

Údržbu smí provádět jen vyškolené osoby.

Dodržování zde uvedených pokynů pro údržbu zajistí tomuto kvalitnímu výrobku dlouhou životnost a bezporuchový provoz. Při údržbě a ošetřování odpojte přístroj od zdroje tlakového vzduchu. Pro dlouhodobě bezvadnou funkci Vaší sponkovačky/hřebíkovačky je nezbytné každodenní čištění a pravidelné mazání. K tomuto účelu používejte jen speciální nástrojový olej.

Při mazání si můžete vybrat z následujících možností:

- přes mlhový přimazávač

Kompletní údržbová jednotka obsahuje mlhový přimazávač a je připevněna na kompresoru.

- přes maznici na potrubí

V bezprostřední blízkosti přístroje (cca 50 cm odstup) se nainstaluje na potrubí maznice,

která přístroj dostatečně zásobuje olejem.

- ručně

Nemá-li Vaše zařízení údržbovou jednotku ani maznici na potrubí, musíte před každým uvedením pneumatického přístroje do provozu dát 3-5 kapek oleje do přípojky tlakového vzduchu. Pokud byl pneumatický přístroj několik dnů mimo provoz, musíte před zapnutím dát do přípojky tlakového vzduchu 5-10 kapek oleje. Vaše pneumatické přístroje skladujte jen v suchých místnostech.

- Výměna náhradních dílů v prostoru válce

### Bezpodmínečně se ujistěte, že je přístroj před následujícími pracemi odpojen od přívodu vzduchu !!

Povolení a odšroubování hlavy:

Šroubovákem povolte kryt ventilu a opatrně jej sejměte. Otevřená strana směruje dolů, proti tělesu je držen dřevěný špalek a obojí je lehce naráženo dolů tak, aby se píst a příp. válec s nárazníkem povolil. Povolené díly se opatrně a bez nářadí vyjmou z tělesa. Montáž probíhá v opačném pořadí.

Výměna ventilu:

Odmontujte přídržné šrouby a povolte spouštěč. Nyní lze ventil vytáhnout dolů. Montáž probíhá v opačném pořadí.

- Odstranění poruch

| ## Vyskytující se poruchy a možné příčiny | Opatření |
| --- | --- |
| A. Tlakový vzduch uniká z otvoru víka |  |
| O-kroužky jsou poškozené nebo znečištěné cizorodým předmětem. | O-kroužky vyčistěte nebo vyměňte. |
| B. Tlakový vzduch uniká z ventilu |  |
| Poškozené O-kroužky, vadný ventil. | O-kroužky a ventil vyměňte. |
| C. Tlakový vzduch uniká mezi tělesem a víkem válce |  |
| ## Povolené šrouby. Poškozené O-kroužky. | Šrouby utáhněte. Vyměňte O-kroužky. |
| ### D. Píst se zcela nevrací, údery naprázdno |  |
| Přístroj je přiložen příliš slabě nebo příliš krátce. Píst vázne, protože není namazaný. Vadný O-kroužek. | Přístroj přiložte silněji. Namažte styčnou plochu válce. O-kroužek vyměňte, zkontrolujte pracovní tlak. |
| E. Hřebíky se zcela nenastřelí |  |
| Příliš nízký tlak vzduchu. Hadicové vedení má příliš malý průřez. Přístroj není mazán. Opotřebené nastřelovací zařízení. | Postupně zvyšujte tlak o 0,5 bar tak, aby byly hřebíky správně nastřelovány. Vnitřní průměr hadicového vedení min. 6 mm. Díly vyčistěte a namažte. Nastřelovací zařízení cca 0,2 mm zbruste. |
| F. Hřebíky se lámou a přesahují |  |
| Značně opotřebené nastřelovací zařízení. Přístroj je přiložen příliš slabě. | Nastřelovací zařízení vyměňte. Přístroj přiložte silněji. |
| G. Přístroj běží příliš pomalu |  |
| Poškozený O-kroužek. Poškozený ventil. | O-kroužek vyměňte. Ventil kompletně vyměňte. |
| H. Nastřelovací zařízení je zablokované hřebíky |  |
| Použity špatné hřebíky. Nastřelovací zařízení má otřep. | Vhodné hřebíky správně vložte. Nastřelovací zařízení zbavte otřepu. |
| I. Přístroj je nefunkční |  |
|  | Zkontrolujte přívod vzduchu nebo nainstalujte sadu čepů s hlavovým ventilem. |
| J. Nepravidelný provoz přístroje |  |
|  | Nainstalujte sadu čepů s hlavovým ventilem. |
| K. Přístroj propouští vzduch ve spodní části |  |
|  | Šrouby utáhněte nebo nainstalujte tlumič nebo sadu čepů. |
| L. Špatný zpětný chod |  |
|  | Přístroj vyčistěte a nainstalujte tlumič nebo sadu čepů. |
| M. Jiné poruchy |  |
|  | Spojte se s odborníkem, prodejcem nebo distributorem. |

# Prohlášení o shodě EU

EC Declaration of Conformity

### Tímto prohlašujeme my,	Güde GmbH & Co. KG, Birkichstrasse 6,

### We herewith declare,		74549 Wolpertshausen, Germany

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která

uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic EU

na bezpečnost a hygienu.

that the following Appliance complies with the appropriate basic safty and health

requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into

ciculation by us.

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toho

prohlášení svou platnost.

In a case of alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration will

lose ist validity.

#### Označení přístrojů:	 - Pneumatická sponkovačka „KN 14 C“

#### Machine Description:			       - Pneumatická sponkovačka „KN 26“

#### - Pneumatická sponkovačka „KN 40“

#### - Pneumatická sponkovačka/hřebíkovačka

#### „Kombi“

#### - Pneumatická hřebíkovačka „Junior“

#### - Pneumatická hřebíkovačka „Midi C“

- Pneumatická hřebíkovačka „Profi“

Obj. č.:		 		   	   - 40088, 40087, 40252, 40220, 40200, 40212, 40205

Article-No.:

Příslušné směrnice EU:		- směrnice EU 89/392/ EWG

Applicable EC Directives:

Použité harmonizované

normy:				- DIN EN 292, Bezpečnost strojů, přístrojů

Applicable harmonized		  	  a zařízení

Standards:				- DIN EN 28 662, část 1, technická

dokumentace je kompletně k dispozici.

Návod k obsluze, který patří ke stroji,

je k dispozici.

Datum/podpis výrobce:		19.06.2002,

Date/Authorized Signaure:

Údaje o podepsaném:		pan Arnold, jednatel

Title of Signatory: